# Maquette Cisco Packet Tracer

Réseau simulé AQUAPROCESS – Configurations et tests

BTS SIO SISR  |  CHARPENTIER Mathis

## 1. Présentation de la maquette

Ce document présente la maquette réseau réalisée sur Cisco Packet Tracer dans le cadre des exercices de formation BTS SIO SISR. Elle simule le réseau local d'une petite entreprise comparable à AQUAPROCESS, et a été utilisée pour les exercices de diagnostic et résolution de pannes réseau.

La maquette est composée d'un routeur Cisco 2811, d'un switch Cisco 2960, de quatre postes clients (PC-A à PC-D) et d'un serveur (SRV-01).

## 2. Plan d'adressage IP

| Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | / | Routeur principal |
| SRV-01 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | Serveur DHCP/DNS |
| SW-01 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | Switch administré |
| PC-A | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | Poste utilisateur |
| PC-B | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | Poste utilisateur |
| PC-C | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | Poste utilisateur |
| PC-D | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | Poste utilisateur |

## 3. Topologie du réseau – État initial (avec pannes)

La capture ci-dessous montre la topologie du réseau simulé dans l'état initial, avec les deux pannes introduites volontairement. Les triangles rouges indiquent les liaisons inactives : PC-D est déconnecté (port switch désactivé) et PC-C est mal configuré (IP hors réseau).

Figure 1 – Topologie Packet Tracer avec les pannes visibles (câble rouge vers PC-D)

## 4. Configurations appliquées

4.1 Routeur RT-01 (Cisco 2811)

enable

configure terminal

hostname RT-01

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

exit

write memory

4.2 Switch SW-01 (Cisco 2960)

enable

configure terminal

hostname SW-01

interface vlan 1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 192.168.1.254

exit

write memory

## 5. Pannes simulées et résolution

5.1 Panne 1 – PC-C injoignable (mauvaise configuration IP)

PC-C a été configuré avec une adresse IP hors du réseau 192.168.1.0/24 (192.168.2.12), le rendant injoignable depuis les autres postes.

Test de ping depuis PC-A vers PC-C (192.168.1.12) – Échec :

Figure 2 – Ping vers PC-C : 100% de perte, PC-C injoignable

Correction appliquée : remise de l'adresse IP correcte (192.168.1.12) et du masque 255.255.255.0 sur PC-C.

Test après correction – Succès :

Figure 3 – Ping vers PC-C après correction : 0% de perte, connectivité rétablie

5.2 Panne 2 – PC-D injoignable (port switch désactivé)

Le port FastEthernet0/5 du switch SW-01, auquel est connecté PC-D, a été mis en shutdown, coupant la liaison physique.

Test de ping depuis PC-A vers PC-D (192.168.1.13) – Échec :

Figure 4 – Ping vers PC-D : 100% de perte, port switch désactivé

Correction appliquée : réactivation du port via la commande no shutdown sur l'interface FastEthernet0/5 du switch.

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/5

no shutdown

exit

Test après correction – Succès :

Figure 5 – Ping vers PC-D après correction : 0% de perte, connectivité rétablie

## 6. Réseau final – Tous les équipements opérationnels

Après correction des deux pannes, l'ensemble des équipements est joignable et tous les câbles sont au vert dans Packet Tracer.

Figure 6 – Topologie finale : tous les câbles sont verts, réseau entièrement opérationnel

## 7. Bilan

| Équipement | Panne | Correction | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-C | IP hors réseau (192.168.2.12) | Remise de 192.168.1.12 / 255.255.255.0 | Résolu |
| SW-01 / PC-D | Port Fa0/5 en shutdown | no shutdown sur Fa0/5 | Résolu |

Ces exercices ont permis de consolider les compétences suivantes :

- Utilisation de Cisco Packet Tracer pour simuler et analyser un réseau local.

- Diagnostic de problèmes de connectivité réseau (mauvaise IP, port désactivé).

- Configuration CLI d'un switch et d'un routeur Cisco (commandes show, configure terminal, no shutdown).

- Méthodologie de résolution de pannes : isolement, test, correction, validation.

CHARPENTIER Mathis  – BTS SIO SISR  |  CNED