# Rapport d'incident réseau

Diagnostic et résolution de pannes sur maquette Packet Tracer

BTS SIO SISR – Formation  |  CHARPENTIER Mathis  |  Décembre 2024 – Février 2025

## 1. Contexte et objectif

Dans le cadre de la formation BTS SIO SISR, plusieurs exercices de diagnostic réseau ont été réalisés sur des maquettes Cisco Packet Tracer. L'objectif est d'identifier et corriger des pannes de connectivité dans un réseau simulé représentant une petite entreprise.

Ce document présente deux incidents traités, avec pour chacun : la description du problème, la méthode de diagnostic, la correction appliquée et les tests de validation.

## 2. Topologie du réseau simulé

Le réseau Packet Tracer utilisé est composé des éléments suivants :

- 1 routeur Cisco 2811 (RT-01) – adresse 192.168.1.254

- 1 switch Cisco 2960 (SW-01) – connecté au routeur

- 4 PC clients (PC-A, PC-B, PC-C, PC-D)

- 1 serveur DHCP/DNS (SRV-01) – adresse 192.168.1.1

Plan d'adressage du réseau :

| Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-01 (Gi0/0) | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | / |
| SRV-01 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC-A | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC-B | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC-C | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC-D | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |

## 3. Incident 1 – PC-C ne peut pas communiquer avec les autres postes

3.1 Description du problème

Lors du test de connectivité initial, le poste PC-C ne répond pas aux pings en provenance de PC-A et PC-B. Le serveur SRV-01 est également injoignable depuis PC-C.

Test réalisé depuis PC-A :

PC-A> ping 192.168.1.12

Request timeout for icmp_seq 0

Request timeout for icmp_seq 1

--- 192.168.1.12 ping statistics ---

4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss

3.2 Diagnostic

Étapes de diagnostic réalisées :

- Vérification de la configuration IP de PC-C dans Packet Tracer (onglet Desktop > IP Configuration).

- Constat : le masque de sous-réseau de PC-C est incorrect. Il est configuré en 255.255.0.0 au lieu de 255.255.255.0.

- Les autres postes et le routeur utilisent le masque 255.255.255.0, ce qui place PC-C dans un sous-réseau différent.

Configuration erronée observée sur PC-C :

Adresse IP   : 192.168.1.12

Masque       : 255.255.0.0    <-- ERREUR

Passerelle   : 192.168.1.254

3.3 Correction appliquée

Modification du masque de sous-réseau sur PC-C :

- Ouverture de l'onglet Desktop > IP Configuration sur PC-C dans Packet Tracer.

- Remplacement du masque 255.255.0.0 par 255.255.255.0.

Configuration corrigée :

Adresse IP   : 192.168.1.12

Masque       : 255.255.255.0   <-- CORRIGE

Passerelle   : 192.168.1.254

3.4 Validation

Test de ping depuis PC-A vers PC-C après correction :

PC-A> ping 192.168.1.12

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

--- ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% loss

Résultat : connectivité rétablie entre tous les postes du réseau.

## 4. Incident 2 – PC-D ne peut pas accéder à Internet (via routeur)

4.1 Description du problème

PC-D est correctement configuré en IP mais ne peut pas atteindre le routeur (192.168.1.254) ni le serveur. Le ping vers la passerelle échoue.

PC-D> ping 192.168.1.254

Request timeout for icmp_seq 0

Destination host unreachable

4.2 Diagnostic

- Vérification du câblage dans Packet Tracer : le câble entre PC-D et SW-01 est en place.

- Vérification du port du switch dans la configuration : le port Fa0/4 auquel est connecté PC-D est en mode « administratively down ».

- Commande show interfaces sur le switch :

SW-01# show interfaces FastEthernet0/4

FastEthernet0/4 is administratively down, line protocol is down

4.3 Correction appliquée

Activation du port Fa0/4 sur le switch via les commandes CLI Cisco :

SW-01# configure terminal

SW-01(config)# interface FastEthernet0/4

SW-01(config-if)# no shutdown

SW-01(config-if)# exit

SW-01(config)# exit

SW-01# write memory

4.4 Validation

PC-D> ping 192.168.1.254

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

4 packets transmitted, 4 received, 0% loss

Résultat : PC-D peut désormais joindre le routeur et accéder aux ressources réseau.

## 5. Bilan et compétences mobilisées

| Problème | Cause identifiée | Statut |
| --- | --- | --- |
| PC-C isolé du réseau | Masque de sous-réseau incorrect (255.255.0.0) | Résolu |
| PC-D injoignable | Port switch désactivé (shutdown) | Résolu |

Ces exercices ont permis de consolider les compétences suivantes :

- Utilisation de Cisco Packet Tracer pour simuler et analyser un réseau.

- Diagnostic de problèmes de connectivité réseau (couche 3 – adressage IP).

- Configuration CLI d'un switch Cisco (commandes show, configure terminal, no shutdown).

- Méthodologie de résolution de pannes : isolement du problème, test, correction, validation.

Document réalisé le : Février 2025

CHARPENTIER Mathis  – BTS SIO SISR