# Compte-rendu – Déploiement et configuration du routeur

Sécurisation de l'accès Internet d'AQUAPROCESS

Stage 2ème année  |  AQUAPROCESS  |  CHARPENTIER Mathis  – BTS SIO SISR  |  Février – Mars 2026

## 1. Contexte de la mission

Lors du stage de deuxième année chez AQUAPROCESS, le responsable de l'entreprise a signalé que le matériel réseau utilisé pour la connexion Internet était obsolète et ne permettait plus un filtrage correct du trafic. Un nouveau routeur / pare-feu a été acquis. La mission confiée était de le configurer, de le déployer et de s'assurer du bon fonctionnement de l'accès Internet pour l'ensemble des postes.

## 2. Matériel utilisé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Routeur / Pare-feu | MikroTik hEX S (RB760iGS) |
| Connexion Internet (WAN) | Fibre optique – FAI Orange – IP publique dynamique |
| Réseau local (LAN) | 192.168.1.0/24 – 8 postes + NAS + imprimantes |
| Interface d'administration | WinBox (logiciel MikroTik) + interface web (192.168.1.1) |
| Wi-Fi | Point d'accès TP-Link EAP225 (séparé du routeur) |

## 3. Étapes de configuration

3.1 Connexion initiale au routeur

- Connexion du PC d'administration au port Ether2 du MikroTik via câble RJ45.

- Lancement du logiciel WinBox, scan automatique du routeur sur le réseau.

- Connexion avec le compte par défaut (login : admin, mot de passe : vide).

- Modification immédiate du mot de passe administrateur par un mot de passe complexe.

3.2 Configuration de l'interface WAN (connexion Internet)

- Navigation dans Interfaces > Ether1 (port connecté à la box FAI).

- Configuration en mode client DHCP pour obtenir l'adresse IP publique automatiquement.

- Vérification : adresse IP obtenue du FAI, passerelle et DNS renseignés.

- Test : ping vers 8.8.8.8 (Google DNS) depuis le routeur – réponse OK.

3.3 Configuration du réseau LAN

- Attribution de l'adresse IP 192.168.1.1/24 à l'interface Ether2 (réseau local).

- Activation du serveur DHCP sur l'interface LAN : plage 192.168.1.10 – 192.168.1.200.

- Configuration des serveurs DNS transmis aux clients : 8.8.8.8 et 8.8.4.4.

- Réservations DHCP créées pour les équipements fixes (NAS, imprimantes) sur la base de leur adresse MAC.

3.4 Configuration du NAT (partage de connexion)

Le NAT (Network Address Translation) permet à tous les postes du réseau local de partager l'adresse IP publique unique pour accéder à Internet.

- Navigation dans IP > Firewall > NAT.

- Création d'une règle Masquerade sur l'interface Ether1 (WAN) pour tout le trafic sortant.

- Vérification : les compteurs de la règle s'incrémentent lors des connexions.

3.5 Règles de pare-feu

Des règles de filtrage basiques ont été mises en place pour sécuriser le réseau :

| Chaîne | Protocole | Destination | Port | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| input | TCP | Routeur (WAN) | 8291 (WinBox) | Drop |
| input | TCP | Routeur (WAN) | 22 (SSH) | Drop |
| forward | TCP/UDP | Tous | 80, 443 | Accept |
| forward | ICMP | Tous | / | Accept |

Remarque : l'administration du routeur (WinBox) est bloquée depuis l'extérieur (WAN) pour éviter toute intrusion.

## 4. Tests de validation

| Test | Résultat attendu | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Tous les postes obtiennent une IP via DHCP | IP dans la plage 192.168.1.10 – .200 | OK |
| Navigation Internet depuis PC-01 | Pages web chargent correctement | OK |
| NAS et imprimantes ont des IP fixes | Réservations DHCP respectées | OK |
| Wi-Fi opérationnel (AP TP-Link) | Connexion depuis smartphone – IP attribuée | OK |
| Administration WinBox inaccessible depuis WAN | Connexion refusée depuis port 8291 externe | OK |

## 5. Schéma réseau final

Architecture réseau d'AQUAPROCESS après déploiement du nouveau routeur :

[ Internet / FAI Orange ]

|  (WAN – IP dynamique)

[ MikroTik hEX S – RT-01 ]  192.168.1.1

|  (LAN – 192.168.1.0/24)

[ Switch Cisco 2960 – SW-01 ]

|---- PC-01 à PC-08  (192.168.1.10 – .17)

|---- NAS-01         (192.168.1.50 – fixe)

|---- IMP-01, IMP-02 (192.168.1.60 – fixe)

|---- AP Wi-Fi TP-Link EAP225

## 6. Bilan

Le déploiement du routeur MikroTik hEX S chez AQUAPROCESS s'est déroulé sans incident. L'ensemble du réseau local est désormais correctement configuré avec une attribution d'adresses IP automatique, un accès Internet partagé via NAT et des règles de pare-feu basiques pour sécuriser le routeur contre les accès externes non autorisés.

Cette mission a permis de mettre en pratique les notions de configuration réseau (DHCP, NAT, pare-feu) dans un contexte professionnel réel, avec du matériel de production.

CHARPENTIER Mathis  – BTS SIO SISR  |  Stage AQUAPROCESS  |  Mars 2026